| 編號 | 項 目 | 規 格 | 單位 | 數量 | 備 註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 | HF固定台 |  |  |  |  |  |
| 01 | 收發信機 | 一般規格: 01.工作頻率: HF(依據交通部技術規範管理標準), 工作模式: USB, LSB, CW, AM, FM。 02.記憶頻道: ≧50 個(含)以上。 03.電源型式: DC13.8 V ± 10% (負極接地)。 04.工作溫度: -10°C～+60°C。 05.頻率穩定度(-5°C～+50°C): 優於4 PPM。 06.內建或外接“天線自動調諧器”。 發射部分: 01.輸出功率: ≧100W。 02.天線端子處混附發射: 優於40dB。 03.載波抑制: 優於40dB。 接收部分: 01.靈敏度(10dB S/N 1.8～28 SSB/CW): 0.25μV。 02.混波及假像拒斥: ≧70dB (SSB/CW)。 03.音量輸出: ≧1.5W。 | 組 | 1 |  |  |
| 02 | HF四波段偶極天線 | 於7、14、21、28MHz波段可收發。 | 組 | 1 |  |  |
| 03 | 電源供應器 | 內建或外接，輸入AC110V，輸出DC13.8V (最大出力≧30A供收發信機用)。 | 台 | 1 |  |  |
| 04 | 麥克風 | 原廠手持式。 | 個 | 1 |  |  |
| 05 | 充電器及電瓶 | 1.充電器: DC13.8V±15%/20A電源(池)之自動浮充充電。 2.電瓶: 12V 200AH。 | 組 | 1 |  |  |
| 06 | 同軸電纜線 | 8DFB 50Ω。（視天線與收發信機之間距離而定） | 米 |  |  |  |
| 07 | 注意事項 | 1.設有不斷電備用電瓶12V 200A以上，平時可由充電器自動充電，停電時由電瓶供電。 2.天線架設應避免TVI或RFI之產生。 |  |  |  |  |
| 編號 | 項 目 | 規 格 | 單位 | 數量 | 備 註 註 |  |
| 貳 | VHF/UHF固定台 |  |  |  |  |  |
| 01 | 收發信機 | 一般規格: 01.工作頻率: VHF/UHF(依據交通部技術規範管理標準)。 02.記憶頻道: ≧100 個(含)以上。 03.調變特性: F3E。 04.佔用頻寬: 20kHz。 05.電源型式: DC13.8 V ± 15% (負極接地)。 06.工作溫度: -10°C～+60°C。 07.頻率穩定度(-5°C～+50°C): 優於10 PPM。 08.內含CTCSS (連續靜音碼靜音裝置)。 09.液晶顯示器可顯示主﹑副二頻道。 發射部份: 01.最大輸出功率: 144MHz: 50W，430MHz：35W。 02.天線端子處混附發射: 優於40dB。 03.載波抑制：優於 60dB。 接收部份: 01.靈敏度(12dB SINAD): ≦0.18μV。 02.選擇性: 優於12kHz / -6dB﹑24kHz / -60dB。 03.混波及假像拒斥: 優於70dB。 04.音量輸出: 2W (≦5% distortion)。 | 台 | 11 |  |  |
| 02 | 天線 | VHF/UHF 垂直天線 增益需達8.5dB/12.0dB以上。 | 支 | 11 |  |  |
| 03 | 電源供應器 | 入力AC110-120V，出力DC13.8V±15%，30A。 | 台 | 11 |  |  |
| 04 | 麥克風 | 原廠手持式。 | 個 | 11 |  |  |
| 05 | 充電器及電瓶 | 1.充電器：DC13.8V±15%/20A電源(池)之自動浮充充電。 2.電瓶：12V 200AH。 | 組 | 11 |  |  |
| 06 | 同軸電纜線 | 8DFB 50Ω。（視天線與收發信機之間距離而定） | 米 |  |  |  |
| 07 | 注意事項 | 1.設有不斷電備用電瓶12V 200A以上，平時可由充電器自動充電，停電時由電瓶供電。 2.天線架設應避免TVI或RFI之產生。 |  |  |  |  |
| 編號 | 項 目 | 規 格 | 單位 | 數量 |  | 備 駐 |
| 參 | VHF/UHF車裝台 |  |  |  |  |  |
| 01 | 收發信機 | 一般規格: 01.工作頻率: VHF/UHF(依據交通部技術規範管理標準)。 02.記憶頻道: ≧100 個(含)以上。 03.調變特性: F3E。 04.佔用頻寬: 20kHz。 05.電源型式: DC13.8 V ± 15% (負極接地)。 06.工作溫度: -10°C～+60°C。 07.頻率穩定度(-5°C～+50°C): 優於10PPM。 08.內含CTCSS (連續靜音碼靜音裝置)。 09.主機 (收發信機) 與控制面版可分離使用。 10.液晶顯示器可顯示主﹑副二頻道。 11.耐用性: 通過美國軍規測試標準MIL-STD 810 D/E以上。投標時廠商須檢附第三者公證之檢測報告 (影本)。 發射部份: 01.最大輸出功率: 144MHz：25W，430MHz：25W。 02.天線端子處混附發射: 優於40dB。 03.載波抑制: 優於 60dB。 接收部份: 01.靈敏度(12dB SINAD)：≦0.18μV。 02.選擇性: 優於12kHz / -6dB﹑24kHz / -60dB。 03.混波及假像拒斥: 優於70dB。 04.音量輸出: 2W (5%distortion)。 | 台 | 11 |  |  |
| 02 | 天線 | VHF/UHF 垂直天線 增益需達3.5dB/5.0dB以上。 | 支 | 11 |  |  |
| 03 | 天線座（含同軸電纜線） | 5DFB﹑5米以上車用電纜。 | 組 | 11 |  |  |
| 編號 | 項 目 | 規 格 | 單位 | 數量 | 備 註 |  |
| 肆 | VHF/UHF手持台 |  |  |  |  |  |
| 01 | 收發信機 | 一般規格: 01.工作頻率: VHF/UHF(依據交通部技術規範管理標準)。 02.記憶頻道: 100 個(含)以上。 03.調變特性: F3E。 04.佔用頻寬: 20kHz。 05.電源型式: DC13.8 V ± 15% (負極接地)。 06.工作溫度: -10°C～+60°C。 07.頻率穩定度(-5°C～+50°C): 優於5 PPM。 08.內含CTCSS (連續靜音碼靜音裝置)。 09.液晶顯示器可顯示主﹑副二頻道。 10.耐用性: 通過美國軍規測試標準MIL-STD 810D/E以上。投標時廠商須檢附第三者公證之檢測報告 (影本)。 發射部份: 01.輸出功率: 144MHz ≧5W，430MHz≧5W。 02.天線端子處混附發射: 優於65dB。 03.FM調變雜音: 優於 40dB。 接收部份: 01.靈敏度(12dB SINAD): ≦0.18μV。 02.選擇性: 優於65dB。 03.互調變: 優於60dB。 04.音量輸出: 優於0.5W。 | 台 | 11 |  |  |
| 02 | 快速充放電器 | 具放電(1.5小時)後充電飽和(1.5小時)自動停止功能。 | 個 | 11 |  |  |
| 03 | 充電電池 | 發射出力達5W, 容量1100mAh以上。 | 個 | 22 |  |  |
| 04 | 外接手持式麥克風 | 內含喇叭 | 個 | 11 |  |  |
| 伍 | HF固定台、V/U固定台、V/U車裝台、V/U雙頻手機等共同注意事項 |  |  |  |  |  |
|  | 01.投標時須提供下列文件，否則視同無效標: a. 原製造廠型錄，若型錄無法證明符合本規格時，須提供原製造廠或國內外公證單位檢驗文件補充說明，以供審標。 b. 以上各機種須通過交通部電信總局業餘無線電機型式認證，廠商須檢附型式認證證明(影本)。 c. 第三者公證之美國軍規測試標準MIL-STD 810D/E檢測報告(影本)。 02.固定台收發信機及附件部份，廠商須負責架設安裝(責任施工)。 03.固定台收發信機及天線等，架設完成後，其測試匹配標準: HF部份：最大輸出功率SWR≦1.5及接收訊號清晰為準。 V/UHF部份：最大輸出功率SWR≦1.2及接收訊號清晰為準。 04.天線導線使用8DFB 50Ω同軸電纜線，接同軸避雷器並接地，收發信機亦須接地。 05.驗收前須先經電信總局查驗通過並取得使用執照，相關申請及查驗等事宜由賣方負責，文件本局配合提供（如架設許可證費﹑驗台費﹑當年度頻率使用費﹑電台執照費等雜項）。 06.詳細中文使用操作手冊 (每一機型每部1本)，原廠技術手冊含電子電路圖 (每一機型2 本)，保固期壹年。保固期間非故意損壞，廠商應免費維修。 07.得標廠商負責安排課程，訓練本局及相關操作人員。 |  |  |  |  |  |

附註：1.數量部份各地衛生局依其所需及經費之不同或有增減。

2.若有不明瞭之處請與翁培舫/BV4DP聯絡,TEL:0932-635-764