VSPE虛擬串列埠模擬程式之安裝及設定
Virtual Serial Ports Emulator(VSPE)

作者:Bruce/BV2KI

目錄

1、前言	2

2、程式安裝步驟	4

3、準備工作	6

4、安裝「Serial Port Notifier 串列埠通知」軟體(強烈建議):	10

5、VSPE舊版「SetupVSPE_64_1.3.6.970」之設定步驟：	13

6、儲存參數檔名於「工作區域儲存資料夾」位置之考量:	18

7、如果想要關閉VSPE程式時、一併將虛擬串列埠刪除掉之設定:	19

8、試運行；	21

9、檢驗安裝後之功能是否正常運作?:	24

10、系統無法辨識USB時之解決方法:	26

11、如何使用VSPE	27

A、以手動方式去啟動VSPE程式	27

B、以「批次檔」開啟VSPE:	30

12、針對VSPE的批次檔的基本寫法	31

13、將VSPE融入其他App時的例子	33

14、完整的批次檔：	35

15、何時可以不需要「虛擬串列埠」的支援	38

16、結論	39

17、完整的批次檔(參考)	40

18、參考	44

如果你以Word閱讀本文、有使用到鍵盤CTR+CLK去看Hyperlink的超連結、且在閱畢該超連結之章節後，想退回超連結之段落原出處時，請在鍵盤上按「Alt+左箭頭」即可返回你先前按CRL+CLK之處，繼續閱讀；

如果以Acrobat閱讀器閱讀本文時，有使用到超連結功能、且在閱畢該超連結之章節後，想退回超連結之段落原出處時，請在鍵盤上按「Alt+左箭頭」，也可返回你先前之超連結原始之處。

Word版本請注意：返回前。滑鼠千萬不要去放在任何「圖片」上，這會使該圖片做旋轉動作、而不是「回家」。

這種「自動返家」的功能只限於「連續的四次」。Why ? 不知道耶! 可能要去找ChatGpt AI問一問!!

如果是連結至外部文章或URL處、且有另開啟其他應用程式時，Word或PDF閱讀器中、這招可不管用；所以要做這類的超連結去閱讀時，請先將該超連結處的頁碼先記下來，以免「回不了家」!。

另外，為了方便起見，建議您將Word的Document Map啟動起來(見圖_0)，這個啟動會讓你的螢幕左側方，出現Navigation導航面板。便於查詢及導讀。

或者你可以將附件的「Word Customizations.exportedUI」檔案、可直接在

WordFileOptionsQuick Accesses Toolbar

的「Import/Export」之選項中，調用此「Word Customizations.exportedUI」進來使用。

如果你更改了本文且須另存新檔，有關超連結的地址更新時，請參考這篇文章
2 Methods to Batch Change Multiple Hyperlinks’ Addresses in Your Outlook Email

圖_0   WORD之導讀面板的樣子及設

1、前言：

對於HAM的日常活動中，QSO的logging作業、已成為每位業餘無線電愛好者不可或缺的一項工作之。其使用到的工具除了傳統的「手帳紀錄簿」外，市面上已開發出甚多的「電子紀錄」類的APP應用程式。這類的APP除了單純的「紀錄」工作外，也包含了其他像是「排序、索檢、傳播預測、電台實時上線公布欄、獎狀分析、QSL標籤設計/印製」等等功能。近年來「微弱信號通訊」逐漸形成氣候，其關聯之諸多軟體相對地被開發出來，各APPs對於收發機的串列埠提供其內部信息的運用，日漸增多。

作者多年以來使用N1MM+、WSJT-X(包含JTDX、MSHV)、Gridtracker以及Log4OM四類免費軟體作為「LOGGING」的工具。這類APP中除了Gridtracker之外，其餘者都有使用到收發機的串列埠提供收發機訊息的需求。由於電腦OS系統之限制，每一個串列埠僅能在同一部電腦上提供給單一APP使用。因此、若將上述三類軟體同時使用時，顯然不足以達成；當然、你也可以付費去購買Ham Radio Deluxe 這個大堆頭的產品，據其廣告說是可同時使用類似的虛擬串列埠功能? 須每年付費約35美元。

因此、促使作者產生了利用VSPE這類模擬的虛擬串列埠做為滿足APPs完整需求之動機。

以下是從VSPE網頁抄下來的一段簡介:

Virtual Serial Ports Emulator（VSPE） 是作為一種解決方案開發的，旨在幫助工程師和軟體開發人員創建/調試/測試使用串列埠的應用程式。

VSPE與常規之串列埠不同，虛擬 COM 埠可能具有特殊功能：例如，

VSPE 可以創建由多個應用程式打開的虛擬埠。

VSPE 可以與多個應用程式共用現有串列埠（分割/合併數據）、通過網路（TCP 或 UDP 協定）發送串列埠流量、轉換數據、創建連接的虛擬埠等。

本文安裝VSPE(Virtual Serial Port Emulator)虛擬串列埠模擬器，其目的:

利用VSPE之Split功能、將各個收發機之COMPORT分割成公共的COMPORT；此一共享類的COMPORT串列埠，可以提供給多個程式去使用(僅須一次性付費、約30美元，相對的比每年付給Ham Radio Deluxe省了不少錢)。

2、程式安裝步驟:

1、解壓縮下載之安裝檔案後，直接以滑鼠於「SetupVSPE_64.msi」左鍵雙擊執行安裝：

一般程式安裝時，大多數會使用到兩個資料夾，一個是該程式的「執行程式位置的資料夾」，這個資料夾的內容、由於原程式安裝的資料夾名稱過於冗長，不易辨識。我則將該程式安裝於新設的簡潔名稱VSPE:
C:\Program Files\VSPE\VSPEmulator.exe (建議、如圖_1)。
另一個資料夾是給設定後的「Configure配置」檔案存檔的地方。
有關此資料夾路徑之說明、請閱讀這裡(閱讀完後，請按「Alt鍵」+「向右方向鍵」回到此處)。

2、指定「執行檔」之資料夾路徑後，程式會繼續執行安裝，且在桌面上會產生一個VSPE的捷徑圖標；

3、安裝完成；

4、請重新開機：
根據作者經驗:凡是涉及安裝、更動、檢視電腦上的任何裝置(Device)時，最好不要忽略這一步驟。

作者首次購買VSPE之版本為「SetupVSPE_64_1.3.6.970」(原開發商已下架、但仍可在此網站取得)；安裝後、其簡易的設定步驟易懂、使用起來也十分順暢(舊版記憶體消耗約2.2M，新版本記憶體消耗約6.6M)。本文先以此一舊版本說明安裝後之設定步驟。接著再以新的版本「SetupVSPE_64_1.5.5.422」說明其安裝及設定步驟則另外再寫一篇來對照；如此可以讓你有選擇使用新、舊版本的機會。

如果你使用Windows10時，建議您採用舊版(可以節省記憶體空間)；如果採用Windows11時，就採用新版、以便於追上日後之更新步伐。

我將VSPE(新/舊版本)分別安裝於不同的電腦上、貼上購置之「執照碼」後，都可以無礙運行。換句話說:這張「執照碼」是「可以借牌運作!」的；值得票價!

圖_1 VSPE 主程式之位置(建議)

3、準備工作:統一串列埠號碼(目的：為便於日後追加或更新串列埠之考量)

1、首先我們要將收發機的USB線之端子插進電腦端子後、到「裝置管理員」去找出USB COMPORT原始串列埠之名稱、並將其COMPORT號碼改一下；

例如：我的IC-9700 顯示的是COM7及COM8(此種雙PORT之安排、其中一個是主控收發機內部有關頻率、模式、PTT動作等等資料傳送功能；另一個則是控制其他附屬設備「如功率放大器/天線旋轉器」的副控作用。據經驗得知:號碼排序後面的一個(如COM8)、應該是屬主控制者(這需要你再做進一步確認你的收發機是否如此)。

註：ICOM廠牌近年來新機種大多有雙埠的設計、哪一天有可能出現3埠、甚至於多埠…哈哈!。

2、由於USB連線的端子位置，在每次插在不同電腦時，可能會出現不同的排序號碼；譬如同一部收發機連上A電腦時可能是COM7或COM8；而連上B電腦時則是COM4或COM5。為了方便說明及將來你可能會有不同的電腦上運作時，也可能會發生辨識COMPORT號碼的困擾。且為往後便於說明有關各種牽涉到COMPORT之設定起見、所以有必要將COMPORT號碼、做一次性的排序調整。

3、我是將第一部收發機IC-9700的COMPORT改為COM3及COM4(例如:原主控制COM8命名為COM3；原副控制COM7則命名為COM4)。

4、第二部收發機IC-7300僅有一個COMPORT，例如COM6；同樣的，我將IC-7300的USB COMPORT 命名為COM5(將原COM6改為COM5)。

這個將COM3及COM5設定成固定「值」的原因是為了搭配作者撰寫有關使用到COMPORT文章時的對應說法。前述COM3代表IC-9700(VHF機種)、COM5代表IC-7300(HF機種)。你可能會使用到它種廠牌，我認為你只要認識到將COM3代表第一部收發機(Rig1)，而COM5代表第二部收發機(Rig2)即可。(Rig1及Rig2、有可能是不同廠牌)。

5、作者習慣將使用較為頻繁的IC-7300視為「Rig1」、而將IC-9700則視為「Rig2」。這是搭配N1MM+ APP所定義的SO2R(單人雙機作業模式)而做的安排、這樣子比較易於記憶。

6、如果你有第三個收發機時，那就請你將其COMPORT的號碼往後排序；例如你有一部KENWOODTS TS_990收發機連上電腦時，它顯示的COMPORT號碼可能是COMx，此時你就將之變更為COM7(按照COM3、COM5、COM7…跳雙號的排序)。一旦如此設定後、你就不需要再去煩惱哪個機組的COMPORT號碼是屬於哪一部收發機的。

7、如果你就只有一個機組時，那就請你將該機組COMPORT號碼改為COM3，以便對應於本文後續的說明。如果你後續又增購了新機組時，請將該新機組之COMPORT號碼改為COM5。依此類推……

以上所述的更改COMPORT號碼的方式，請參考以下之圖解:

圖_2 檔案管理員中顯示的串列埠列表(USB端子插進電腦時的原始狀態)

圖_3 串列埠號碼調整(改名)後、在檔案管理員中、顯示的串列埠列表

2、串列埠號碼調整之步驟，詳下兩頁之圖解說明。

圖_4 變更串列埠COM6至COM5的步驟

圖_5 變更串列埠COM8至COM3的步驟 (同理：請自行依樣畫葫蘆、將COM7更新為COM4)

# 4、安裝「Serial Port Notifier 串列埠通知」軟體(強烈建議):

由於串列埠的列表位置係位於「裝置管理員」中；想要了解各個串列埠之狀況時，非得打開它。安裝此一軟體後、電腦上的串列埠、如有添加或刪除時(包括split分割出來者)，位於電腦工作列(視窗的最下面那一行小視窗)之「通知托盤」中，會顯示一條包含每一個COMPORT之名稱的通知，可以輕鬆跟蹤已插入或退出的串列埠內容。這樣就不必每次都要將滑鼠導航到「裝置管理員」來弄清楚剛剛插入了些什麼東東。

這套軟體安裝(直接左鍵雙擊下載程式)完成後、電腦開機時即可自動偵測COMPORT的動向；例如，在電腦開機後，會陸續的、分別顯示前述的COM3，COM4及COM5的「通知顯示」(如圖_6)。如果沒有類似的黑色視窗顯示，請檢查USB線端子有無插好、或插在HUB上時，HUB之開關沒設定成「On」？

圖_6電腦開啟串列埠時的通知顯示.

如果有某一APP使用到前述之VSPE的共享COMPORT時，就會啟動VSPE之「分割」動作、也會有COM13或COM15的「通知顯示」於工作列上。如何去找出VSPE已經「分割完成」的「共享串列埠」? 請參見如圖_7及圖_8之說明。

圖_7 找Serial Port Notifier的方法

圖_8 串列埠通知員的其他功能

VSPE啟動後、在「裝置管理員」視窗中也會有COM13或COM15的名稱出現(見圖_9)。

圖_9 裝置管理員中出現「共享串列埠」

如果在設定關閉VSPE程式、想要一併刪除對「虛擬串列埠」的選項時(詳圖16)設定成「YES」時，圖_8 的虛擬串列埠(黃色高光處)也會被刪除掉。

註：如使用舊版的VSPE時、在「裝置管理員」上，仍然僅顯示實質的COM3，COM4及COM5，而虛擬的COM13或COM15則不會列在「裝置管理員」中；這是舊版的Bug。然而、新版的VSPE已經改善此一缺陷，在「裝置管理員」中、也會顯示出虛擬的COM13及COM15的串列埠。圖_9顯示的是實施「新版本」後的樣子。

結論：Serial Port Notifier是一個非常有用的幫手，可以自動的監視著咱們有關串列埠動向的利器，完全可取代「裝置管理員」的查看功能。值得推介!

# 5、VSPE舊版「SetupVSPE_64_1.3.6.970」之設定步驟：

1、將收發機之電源關掉，或拔除每個USB的端子；避免在設定VSPE時，VSPE可能會去偵測USB之COMPORT之存在與否、若偵測到有相對應的COMPORT且某些APP正好使用該PORT時，極有可能會予以觸發PTT且無法手動關掉。

2、設定Splitter的步驟。按照圖_10 之3個步驟處理；

圖_10 設定Splitter的步驟

首先、先以IC-9700之COM3(原為COM8現在已改為COM3)為例：

圖_11 找出IC-9700已更改過之主控串列埠名稱(COM3)

設定虛擬串列埠之名稱(IC-9700時COM3COM13)、延伸(IC-7300時 COM5COM15)

圖_12 設定虛擬串列埠之名稱(COM13)

4、設定虛擬串列埠之特性；
選定Speed 與收發機之設定一致即可(9600)，以及設定RTS「no」 (如果將RTS設定成「yes」時，VSPE被觸動時，此刻如果發射機之USB也連在電腦上時，會觸發收發機的TX功能，致使收發機成「持續發射」狀態、此時，除了將收發機電源關掉或拔除USB端子外、別無他途)，其餘的設定不去變更。

圖_13設定串列埠之特性(RTS必續為「no」；Speed依照收發機COMPORT之設定為準)

5、儲存參數名檔案(IC-9700)，以利於日後之選用

圖_14 儲存參數檔名(COM3-Split-COM13.vspe)

請注意：儲存參數檔案之「工作區域儲存位置」在此:

C:\Users\Public\Documents\VSPE(參見圖_16)

有關選擇此一路逕之理由亦請閱讀這裡。(閱讀完後，請按「Alt鍵」+「向右方向鍵」回到此處)

6、設定IC-7300 (COM5-Split-COM15)及與IC-9700之合併設定；

設定IC-7300之步驟、同IC-9700；請依照圖_2至圖_7之步驟設定之。

產生COM15的樣子、請參看圖_15之「步驟_10」顯示之說明；

圖_15 設定IC-7300(COM5-Split-COM15)及合併設定

圖_15中之「步驟_11」係將IC-7300者(COM5-Split-COM15.vspe)儲存起來；

「步驟_12」、則是將「COM13」及「COM15」同時轉換時的合併動作；換句話說：在同一部電腦裡，同時操作IC-9700及IC-7300時，也可以同時讓其他的Apps分別單獨的去做IC-9700或IC-7300的資訊共享。

# 6、儲存參數檔名於「工作區域儲存資料夾」位置之考量:

許多軟體運行中、大都會使用到「工作用之資料夾」；這個資料夾的位置，每個程式之建議(或內定)會有不同；大多數會以資料夾”C:\USERS\XXXXXXX”中的”使用者”為主。「XXXXXXX」是「電腦使用者」、例如「BV2KI」；以下的說明中、如果看到「BV2KI」時、就將「BV2KI」改為你自己的「使用者」名稱即可。

另、現今的筆電或PC大多是自己使用居多、已經很少有人與他人共用筆電情況；前述之「工作用之資料夾」內的資料內容、儲存在各個「使用者」的指定資料夾中、似乎已無必要。因此、程式安裝時，如遇到要指定「工作用之資料夾」的選項時，我建議將之儲存在「C:\Users\Public\Documents\YYYYYYYYY 的資料夾中 (此一「YYYYYYYYY」代表各個APP之名稱)。

這樣的配置較為單純，不會因每個不同的「使用者」運作時、引起困擾、並於日後程式更新或資料變更時，也易於搜尋及應變。

VSPE之「工作區域儲存」: C:\Users\Public\Documents\VSPE (建議)如圖_16:

圖_16  VSPE的「工作區域儲存位置」

閱讀完後，請按「Alt鍵」+「向右方向鍵」回到原出處。

# 7、如果想要關閉VSPE程式時、一併將虛擬串列埠刪除掉之設定:

圖_17 中使用的是「Splitter COM5==>COM15」的設定，這個設定會使得VSPE程式關閉時，COM15也一併刪除。

圖_17 刪除共享串列埠的設定

如果「Splitter COM3==>COM13」未依圖_17去設定時，是否在VSPE程式關閉時，仍然具有COM13之功能? 請自行測試 !

以上是一般性的設定，前述的設定步驟已足以提供共享串列埠的基本功能。如果你想要發揮其他進階功能時，請自行去嘗試，或許會有意想不到的助益!

請注意：截至目前為止，實體上、收發機之USB端子尚未插進電腦(或已插在HUB上、但尚未扳至ON位置)，此時在圖_17之「Status」顯示的是「n/a」。如果將USB端子上電腦(或HUB上扳到ON)，此時「Status」應該還是顯示「n/a」。這是因為VSPE的執行鍵(主視窗上方的「向右圖標」)也尚未觸發之故。如果「執行鍵」已啟動時，「Status」應該為「Ready」。

想要開啟VSPE可直接進入預設的「Configue配置」時，其流程如圖_18:

圖_18 起始串列埠之選擇流程(開啟VSPE時。即可開啟「Com3-split-Com13.vspe」之虛擬串列埠)。

# 8、試運行；

將USB端子、插至電腦USB插座上(或已插在HUB上、將開關扳至ON位置)，開啟VSPE，在主視窗上將滑鼠移至「執行鍵」後，約1秒鐘「Status」會顯示「OK」；表示安裝成功、並且已經與COM3及CO5完成「握手」動作。在VSPE主視窗中、將滑鼠導航至FileExit做退出程式動作(圖_19)。

圖_19 試運行、存檔及退出程式

如果「Status」持續顯示「n/a」時，表示串列埠有可能沒有正常的「掛近來」；此時、查看一下USB COMPORT是否正常的顯示於「裝置管理員」中(或到「Serial Port Notifier」去查看)。如果有顯示結果是有COM5存在的列示時，唯、該列示COM5文字的前端、似乎有異(如圖_20):

圖_20 有缺失的串列埠

顯然是收發機之「Driver驅動程式」出了問題。此時、就到「裝置管理員」視窗中做一下「掃描電腦的裝置」的動作、將所有「裝置」「再掛進來一次」，讓系統去找出該有的「驅動程式」。再按「執行鍵」去測試；如果成功時、退出程式!

然後，可以採用前述之「Serial Port Notifier」方式去查看虛擬串列埠是否成功的被「分割」出來。

如果成功的話，應該會類似 圖_21的樣子；請注意：圖_21所示是新版本的樣子，其中顯示了「黃色塊」就是分割成功的「虛擬串列埠」。

如果是舊版本時，圖_21是看不到「黃色塊」的。這時、就要去找「Serial Ports Notifier」，見圖_22。

圖_21 裝置管理員中顯示共享串列埠樣子(新版本才有「黃色塊」之顯示，舊版本則「無」)

圖_22 舊版成功的虛擬串列埠

如果、還不成功，那就繼續看下去:

# 9、檢驗安裝後之功能是否正常運作?:

由於設定VSPE或於安裝程式時，可能誤動了電腦上的某些COMPORT資料、會引起不正常動作；為了順暢起見、最保險的方式，在做完以上之設定後、將電腦重新開機(注意:USB端子也要拔除，或將HUB之開關切到「OFF」)。

筆者經驗:凡是開啟過「裝置管理員」後，無論是否做過變動，最好都做一次電腦「掃描電腦的裝置」的動作，必要時重新開機。尤其是Windows系統之經常做定期「更新」的動作；更新後都要去檢查一下有關USB的「驅動程式」，看看其更新日期是否有被Windows更新過 ?

因為許多收發機廠家開發其「驅動程式」屬於客製化的，只有其自家者才能正常運作。Windows 系統往往仗著「老大」心態，其對於USB更新的內容、不去詢問各個廠家是否相容、而逕自更新；其結果：大都不相容，招致甚多人的抱怨。

如果你發現在Windows系統做定期更新後、你原來正常操作的COMPORT 無法運行、且前往「裝置管理員」檢查其更新日期與你原廠者不同時，那就是Windows「惡霸」所造成。此時，毫無懸念的就去將原廠的「驅動程式」安裝回來即可。

尤其是音效CODEC (WSJT-X等軟體的主要解碼功能需求之一)方面，更是各廠家獨有的設計，其「驅動程式」可能與市售的一般性的音效者有所區別；這個部分也要去了解。如果真是「出不了聲音」或在數據通訊軟體中無法「解碼」時，八成是音效的「驅動程式」不相容的問題；那就去回頭去將原廠者安裝回來即可。

電腦重新啟動後，要到電腦的「裝置管理員」去檢查一下連上收發機的COMPORT是否仍然顯示正常 ? 或許您忘了本文前述要你將「USB線拔除」或「關掉收發機」這件事，而您也可能在電腦重新開機時，忘了將收發機再次「開機」及「插上USB連線」。這些「鳥事」，就可能讓您無法去讓VSPE正常運作。

如果COM3及COM5在「裝置管理員」中、如之前的正常顯示，表示你的收發機(IC-9700COM3及IC-7300COM5)都已連上電腦了，恭喜 !

如果發現COM3、COM4或COM5沒顯示在「裝置管理員」時，Windows 在銀幕之右下角會跳出一則警告，其意思說:「不認得這個USB裝置」這一類的警語。

這種情形大都是發生在「重新開機」時，你的USB端子已經插在電腦上、或插在HUB上且已設定為「on」時，系統在開機時偵測到「不是自家認證的裝置」的必然結果。你到「裝置管理員」或許會看到圖_23的樣子:

圖_23 開機後系統認不出USB此裝置

遇到者情形，說明了你的這兩個「裝置」是有連上電腦的，只是開機時系統「不認得他們」。

# 10、系統無法辨識USB時之解決方法:

以上情形是正在開機時狀態居多；因此作法如下：

- 待「重新開機程序」完成、系統並讓你完成密碼登入系統(「初始動作完成」)為止；

- 拔掉USB端子後再插入一次(或在HUB上的開關來回「關、開」一次)；

- 這樣會使得系統「允許」你使用你自家的「驅動程式」，而得以正常使用COM3、COM4及COM5等串列埠。此時作者認為、系統可能會說:

“你自家的裝置，系統准你使用、但後果自負”

最佳解答:

- 電腦開機前，將所有USB端子拔除(或在HUB上的開關推至「關」)後才開機。俟電腦完成「初始動作完成」後，再插上USB端子(或在HUB上的開關推至「開」)；

- 此時，執行VSPE(或其他相關之App時)，才會如期所願 !

# 11、如何使用VSPE

VSPE之安裝及基本設定後，讓我們來應用它。我們將以「手動」方式及「批次檔」方式分別說明如下:

## A、以手動方式去啟動VSPE程式

1、將IC-9700收發機之USB端子插進電腦；

2、在桌面上找到VSPE的圖標後、左鍵雙擊去執行VSPE。

如果出現有「錯誤警語視窗」如圖_22時，可能原因是你上一次關閉VSPE時，沒有正常關機所致。不必理會它，於該小視窗上直接按「OK」即可。

圖_24 錯誤訊息

2、如果已按照圖_18之流程時、正常情況下就會顯示 如圖_25

圖_25 COM3已備妥將分割成為COM13

此時表示VSPE安裝及設定無誤、已經可以上場服役了。
讓我們再測試一下IC-7300(COM5)是否成功?:

3、將你的IC-7300收發機 USB端子插入電腦，在目前的主視窗之“File””Open Configure File ”去開啟前述設定IC-7300的參數檔案(注意檔案路徑，不要弄錯、參見圖_16)「C:\Users\Public\Documents\VSPE\COM5-Split-COM15.vspe」；

4、如果無誤時，你會看到如圖_26的樣子。

圖_26 COM5已備妥將成為COM15

至此、COM3COM13及COM5COM15都已「Ready」準備就緒。就等待其他的應用程式(N1MM+/WSJT-X/LOG4OM等)之執行階段有呼叫VSPE前往支援時；VSPE因已處於「Ready」狀態下，一但有其他之App呼叫時，即可馬上提供「服務」；VSPE主視窗的「STATUS」欄位下，就會顯示「ok」(如圖_27)。

圖_27 開啟兩收發機組的虛擬串列埠的樣子

圖_27是以開啟COM3(IC-9700)及COM5(IC-7300)兩個收發機、且已被其他App之呼叫成功的樣子(Status「ok」)。

有關如何去實際應用，留待下一節以「批次檔」開啟VSPE的說明中再詳細敘述(圖_27中的說明也會一併引用、也會有詳細說明)。

## B、以「批次檔」開啟VSPE:

VSPE的參數檔案係用於CMD(批次檔.BAT)中、用來開啟不同收發射機之COMPORT做split之共享功能。為釐清腦筋、再強調並說明如下:

COM3 來自於 IC-9700；COM5 是 IC-7300的COMPORT Nr，則:
利用VSPE的Split方式將COM3 分出為COM13 ；其「分出」的名稱取名叫做「Com3-Split-Com13.vspe」；而 COM5「分出」的名稱取名叫做「Com5-Split-Com15.vspe。

這樣子的COM13或COM15則可分別被同一電腦上的任何App可同時被使用到。

準此、「Com3-5-Split-Com13-15.vspe」這個名稱則是將COM13及COM15的同時被採用時的易懂名稱。

這些「易懂名稱」就是 執行某些程式時，必須的「配置」的參數檔案。

從圖_25 中的解說中，你可以看到這行字:

“VSPEmulator.exe  C:\Users\Public\Documents\VSPE\Com3-5-split-COM13-15.vspe  -minimize -hide_splash”

這是VSPE以標準的「命令行CMD」語法，表示VSPE執行程式時可以附帶不同參數去做不同的配置需求。

也可以如下較為易懂的寫法:

Strart VSPEmulator.exe Com3-Split-Com13.vspe (操作IC-9700)或

Start VSPEmulator.exe Com5-Split-Com15.vspe (操作 IC-7300)或

Start VSPEmulator.exe Com3-5-Split-Com13-15.vspe (同時操作IC-9700及IC7300兩機組)。

當然、前述三行之前提需要明確指出「VSPEmulator.exe」以及其參數檔案「Com3-Split-Com13.vspe」等的正確路徑。

在「批次檔案」中、前述三行之前面會以「set path」的語法先行定義；這使得此三行「命令列」易於辨識。

# 12、針對VSPE的批次檔的基本寫法

依據VSPE之手冊指示，要啟動VSPE時可以用「命令行」達成(如圖_25中的註解所示)。因此我以文字編輯器Notepad++編寫了一段如圖_28的批次檔；此批次檔可以手動去挑選不同收發機、模擬出其對應的虛擬串列埠。

圖_28僅僅是對Com3-split-Com13(圖_26之第7行)執行IC-9700的動作，因此檔名為「VSPE_9700.bat」。如果你想要採用Com5-Spilt-Com15.vspe時，檔名則可設為「VSPE_7300.bat」；如此就很容易地去選擇。該如何寫? 請比照下面採用「兩個收發機」的例子即可。

圖_28 VSPE.BAT 批次檔示範寫法

如果你想要針對IC-7300及IC-9700兩個收發機做一次性的分割動作，就去選用圖_28的第9行；方法是：

將第7行之最左端加上兩個冒號「:」

將第9行之「::」兩個冒號刪除

然後將檔名儲存為「VSPE_2Rigs.bat」，言簡意賅、頗為易懂!

同樣的、你只要將此一「批次檔」儲存於「桌面」上做成「捷徑」。這個動作就如同安裝VSPE時、會自動於桌面上產生一個VSPE的「捷徑」圖標一樣；該「捷徑」圖標就是以左鍵雙擊的方式去執行VSPE主程式。

而「VSPE_9700.bat」或「VSPE_7300.bat」或「VSPE_2Rigs.bat」這三個批次檔就可隨時以左鍵雙擊各該「捷徑圖標」、就可「分割出」相對應的「虛擬串接埠」。

一旦完成這種單純的「開啟虛擬串列埠」動作後，到「裝置管理員」或「Serial Port Notifier」去查看該設想的「虛擬串列埠」應該會如預期的成功載入。

# 13、將VSPE融入其他App時的例子

現以COM3(IC-9700)作為其他App(N1MM+、WSJT_X、 Log4OM以及Gridtracker)之共享串列埠為例，寫一個簡單的「批次檔」:檔名:IC9700.bat(可以改成你認為較易懂的名字也行!)

圖_29 批次檔示範寫法

(檔名是隨便給的，只要容易辨識即可)。將這個「批次檔」存放在桌面上、把它當作執行程式之「捷徑」；在此「捷徑」圖標上、左鍵雙擊、就可以分別執行每一行的動作，簡述如下:

- 設定所有Apps的執行檔及其參數或參數檔名的路徑
(Echo之用意：在CMD視窗上、顯示Echo後面的文字)

- 執行VSPE 加上 IC-9700的「配置檔」Com3-split-Com13.vspe及特殊之附屬指令

- 執行 Log4OM之主程式 L4NG.exe加上其指定之附帶資料庫(此一資料庫已事先於Log4OM建立配置時就設定好的)

- 執行 WSJT之主程式wsjt-x.exe 加上IC-9700的指定「Rig1」的參數名

執行後的CMD視窗如圖_30所示；閱讀過後，按個任意鍵就可關閉該視窗。

圖_30 批次檔執行時的CMD視窗

上述之執行各Apps時，會分別去顯示每一個App的反應；如果出現各該App的設定警語時，就分別依該App的規則、設定去做修正、使其歸於正常為止。如果這些App正常時，表示此一批次檔之「整合」任務完成。接著、逐步對各App做存檔、關閉動作，以備下次再次應用時、就會依照此刻關機時的所有配置是一模一樣的。

# 14、完整的批次檔：

最後、再寫一個有關四個主程式N1MM+、WSJT-X、Gridtracker、Log4OM以及兩個輔助程式(VSPE/OmniRig)做一個完整的介紹；如圖_31 至圖_33所示:

圖_31 完整之批次檔_1

圖_32 完整之批次檔_2

圖_32中，有關”4_WSJT_7300_9700_BV2KI.INI”是如何取得的? 請參考這篇文章：「N1MM+之Multiple INI Files解說.docx」。

圖_33  完整之批次檔_3

茲將此一完整的批檔放在文後；如有需要時，請依照您的收發機設去將此一檔案作修改後，即可套用。檔案中後面加上不在N1MM+之作業環境時，可選用的三組「微弱信號通訊程式」寫法；此時、VSPE就可以不必前來支援，僅僅以OmniRig即足以應付。

圖_34  完整之批次檔執行紀錄

執行上述批次檔後，接下來就請各位去撿查各個App之間的相關設定。請參考這裡: 如何整合N1MM+WSJT-X(或JTDX)及Gridtracker於Log4OM中.docx。

在前述的批次檔中使用了VSPE，產生了「共享」的串列埠，例如COM13(或COM15)給N1MM+ 使用外，為何還要開啟OmniRig? 而且OmniRig還是也將COM13(或COM15)拿過來「共享」然後讓LOG4OM使用?

原來是這樣子的：Log4OM的CAT interface(CAT介面)有三種選擇，「OmniRig」、「HAMlib」、或「TCI」；筆者嘗試做了多次測試，以「OmniRig」之方式最為簡單且具有效率。因此，就將「分割」之串列埠也讓「OmminiRig」分擔工作。

# 15、何時可以不需要「虛擬串列埠」的支援

- Log4OM有些「CAT interface」功能(須借用串列埠者)、例如頻率顯示與收發機同步、傳播狀況依波段查詢、左鍵雙擊Cluster(一種電台上線之即時通告性質的布告欄)之呼號時可以將我們的收發機上的頻率、瞬移至該呼號正在工作的頻率…等等；如果你認為這些功能可有、可無、可以犧牲掉這些偏門的功能時，哪就不需要USB 串列埠的支援。

換句話說，如果你捨棄了LOG4OM的串列埠需求時，本文所述能夠引用到「虛擬串列埠」的App僅有N1MM+而已(事實上、WSJT-X之類的如JTDX及MSHV的「微弱信號通訊軟體，可以由N1MM+程式中觸發，也可以採用OmniRig分享，也就可以不需要「虛擬串列埠」的支援)、直接讓N1MM+採用原生的COM3(或COM5)即可。此時，你在批次檔中將有關VSPE的部分關掉、不去執行即可，更不需要以手動式去啟動VSPE了。

- 另有一種情形：

你不去想完全以N1MM+掌控的環境下執行WSJT-X、Gridtracker(無須串列埠支援)以及LOG4OM時，採用OmniRig(有雙埠支援)足以滿足此種運行組合；此時就不需要VSPE的支援。

- 當你僅僅運行WSJT-X 以及Gridtracker這種單純的組合，或是只想單獨運行WSJT-X(含JTDX、MSHV)時，也不需要VSPE !

看起來，甩開VSPE，想必可以省掉一筆採購VSPE的「小錢」!

當然、如果將來你認為LOG4OM值得繼續採用其CAT interface功能、或者日後有新的APP想加進來使用(例如遠征隊喜愛的MSHV軟體，該程式與LOG4OM類似、有多種設定選項，但還是以「分割」之串列埠，來得簡單且有效率)，且又有串列埠之功能需求時，還是早先花個「小錢」、購進VSPE來「犒賞自己」，「早買早享受」(抱歉! 無推銷之意)!

# 16、結論:

使用VSPE的方法，無論是手動或以批次檔，其順序:

1、電腦開機後、才將USB端子插上。如果忘了此一步驟，就將USB端子拔掉後再重插一次；

2、直接實施VSPE之啟動(手動或批次檔均可)；

3、如果有警語出現，按照「檢驗安裝後之功能是否正常運作」之步驟去檢視與調校。

4、如果正常作業、以「裝置管理員」或「Serial Port Notifier串列埠通知員」查看；

5、執行相關App之啟動(指VSPE以手動方式啟動VSPE後)；

6、檢查各APP之間的設定是否正確地引用到「虛擬串列埠」；

另、有關VSPE新版本的安裝及設定部分，我還是保留至第二部分來完成。如此，才不會讓你難以消化。依據本部分的解說及您的操作後，屆時，採用新版時應該會是得心應手的。

17、完整的批次檔如下(參考):

::================================================================================

@Echo off

::================================================================================

::							For [ BV2KI ]

:: 4 Apps :  N1MM+，WSJT-X, GridTracker2, and Log4OM for IC9700 and IC-7300

::==================================================================================

::**********************************************************************************

Echo ===Set path to All Apps

::**********************************************************************************

Set path=%path%;C:\Program Files\VSPE;C:\Users\Public\Public Documents\VSPE;C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig;C:\Users\BV2KI\AppData\Roaming\Afreet\Products\OmniRig;C:\Program Files (x86)\IW3HMH\Log4OM NextGen;C:\Users\BV2KI\AppData\Roaming\Log4OM2\user\;C:\Program Files\GridTracker2\GridTracker2;C:\Program Files (x86)\N1MM Logger+;C:\Users\Public\Public Documents\N1MM+;C:\WSJT\wsjtx_280\Rig1\wsjtx\bin;C:\WSJT\wsjtx_280\Rig2\wsjtx\bin;C:\JTDX64\159-32A\bin;C:\MSHV;C:\MSHV\Rig1;C:\MSHV\Rig2;C:\MSHV\Rig3;C:\Program Files (x86)\D4

::**********************************************************************************

::**********************************************************************************

ECHO=== Kill Last invocation, if any

taskkill /fi "imagename eq VSPEmulator.exe" /f /t

taskkill /fi "imagename eq OmniRig.exe" /f /t

taskkill /fi "imagename eq L4ONG.exe" /f /t

taskkill /fi "imagename eq Gridtracker2.exe" /f /t

taskkill /fi "imagename eq N1MMLogger.net.exe" /f /t

taskkill /fi "imagename eq wsjtx.exe" /f /t

taskkill /fi "imagename eq JTDX.exe" /f /t

::taskkill /fi "imagename eq MSHV_WIN64.exe" /f /t

::taskkill /fi "imagename eq D4.exe" /f /t

::**********************************************************************************

::**********************************************************************************

ECHO === Virtual Serial Ports Emulation(VSPE)

::**********************************************************************************

::START VSPEmulator.exe  C:\Users\Public\Documents\VSPE\Com3-split-COM13.vspe -minimize -hide_splash

::START VSPEmulator.exe  C:\Users\Public\Documents\VSPE\Com5-split-COM15.vspe -minimize -hide_splash

START VSPEmulator.exe  C:\Users\Public\Documents\VSPE\Com3-5-split-COM13-15.vspe  -minimize -hide_splash

::**********************************************************************************

::*********************************************************************************

ECHO === N1MM

::**********************************************************************************

::START N1MMLogger.net.exe ini="4_WSJT_7300_BV2KI.ini"

::START N1MMLogger.net.exe ini="4_WSJT_9700_BV2KI.ini"

START N1MMLogger.net.exe ini="4_WSJT_7300_9700_BV2KI.ini"

::START N1MMLogger.net.exe ini="4_JTDX_7300_BV2KI.ini"

::START N1MMLogger.net.exe ini="4_JTDX_9700_BV2KI.ini"

::START N1MMLogger.net.exe ini="4_JTDX_7300_9700_BV2KI.ini"

::START N1MMLogger.net.exe ini="4_MSHV_7300_BV2KI.ini"

::START N1MMLogger.net.exe ini="4_MSHV_9700_BV2KI.ini"

::START N1MMLogger.net.exe ini="4_MSHV_7300_9700_BV2KI.ini"

::**********************************************************************************

::*********************************************************************************

ECHO === Gridtracker

set ELECTRON_NO_ATTACH_CONSOLE=true

START GridTracker2.exe

::**********************************************************************************

::**********************************************************************************

::Set OmniRig 	-----(Used for Log4OM mainly)

::**********************************************************************************

ECHO === OmniRig

START  OmniRig.exe

::**********************************************************************************

::XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

:: RUN Log4OM

::XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ECHO === Log4OM(BV2KI)

START L4ONG.exe --CONFIG:847fa30f0f7948a79d5f5696c8db6e4c

::ECHO === Log4OM(BV0WPX)

::START L4ONG.exe --CONFIG:ea31f5b21fa24f129614d03c4aadce69

::XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

:: Following process is used for indenpending APPs which are not under N1MM+ enviroment, neither using VSPE(OmniRig is requaired).

:: Like : 3_XXXX_9700.BAT;

:: "XXXX" is the APPs batch name represented as using MSHV, JTDX or WSJT

::----------------------------------------------------------------------------------

:: Run  MSHV (Using OmniRig either for Rig1 or Rig2) ================>

::Remark: Run Rig1 for IC7300

::START C:\MSHV\Rig1\MSHV_WIN64.exe

::Remark: Run Rig2 for IC7300

::START C:\MSHV\Rig2\MSHV_WIN64.exe

::----------------------------------------------------------------------------------

:: Run  JTDX (Using OmniRig either for Rig1 or Rig2) ================>

::Remark: Run Rig1 for IC7300

::START JTDX.exe --rig-name=IC7300

::Remark: Runt Rig2 for IC9700

::START JTDX.exe --rig-name=IC9700

::----------------------------------------------------------------------------------

::Run WSJT-X (Using OmniRig either for Rig1 or Rig2) ================>

::Remark: Run Rig_1 for IC7300

::START wsjtx.exe --rig-name=IC7300

::Remark: Run Rig_2 for IC9700

::START wsjtx.exe --rig-name=IC9700

::**********************************************************************************

Echo ====================================

Echo Deployed OK, press any key to exit

Echo ====================================

@Echo off

pause

Exit

::**********************************************************************************

18、參考:

如何整合N1MM+WSJT-X(或JTDX)及Gridtracker於Log4OM中.docx